建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：吕梁市群众艺术馆暨文化广场项目

建设单位(盖章)：吕梁市文化局

编制单位：山西众义青净环保科技有限公司

编制日期：二0一六 年 九 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的可行性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

建设项目基本情况

| 项目名称 | 吕梁市群众艺术馆暨文化广场项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 吕梁市文化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王成军 |  |  | 联系人 |  |  |  | 李晓明 |  |  |  |
| 通讯地址 | 吕梁市文化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13935838733 |  | 传 真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 033000 |  |
| 建设地点 | 规划吕梁大道西侧，纬三十路南侧，详见附图1、附图2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部 门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新 建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 艺术表演场馆 8720 |  |  |
| 占地面积 | 32524.8m2（48.79亩） |  |  |  |  | 绿化面积 |  |  | 6505m2 |  |  |
| 总投资 (万元) | 16945.8 | 环保投资 (万元) |  |  |  | 161 |  |  | 占总投资比例 |  | 0.95% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期交付日期 |  |  |  |  | 2017年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 党的十八大明确提出，要积极发展公益性文化事业，大力发展文化产业，激发全民族文化创造活力，更加自觉、更加主动地推动文化大发展大繁荣。为贯彻落实中央精神，在重视发展公益性文化事业的同时，加快振兴文化产业，充分发挥文化在调整结构、扩大内需、增加就业、推动社会全面发展中的重要作用。文化事业是社会事业的一个重要领域，发展文化事业，建好文化设施，提供公共文化产品和文化服务，满足广大群众日益增长的精神文化需求是各级政府的重要职责和应尽义务，也是落实科学发展观的必然要求。应当像人人享有义务教育、人人享有初级医疗保健一样确保公民享有基本的文化生活。 群众艺术馆作为全市公共文化服务体系的重要组成部门，担负着宣传党的政策、传播社会主义核心价值观、教育引领公民提高道德素质、普及科学文化知识、自觉抵制腐朽庸俗落后思潮、组织开展群众文艺辅导、丰富群众精神文化生活、开展非物质文化遗产保护、鼓舞人民群众士气、推动经济社会发展的职能。 本次项目建设场地位于离石区吕梁大道西侧，纬三十路南侧，属于吕梁北城区规划范围，据《吕梁市人民政府 市长办公会议纪要》，本工程属于吕梁市新区建设内容，现尚未开工建设，符合吕梁市城市总体规划和吕梁市新区规划，相关文件见附件2。 本项目的建设符合全市发展公益性文化事业，大力发展文化产业的客观需要，对树立鲜明的、富有特色的城市形象，扩大城市的影响力，为城市经济注入新鲜血液，增强城市经济实力有着不可替代的作用，同时对于提升市民文化素质，净化和优化城市人文环境，进一步提高城市文化水平，从而为市民提供更高质量的城市生活。 二、项目建设的必要性 吕梁市群众艺术馆暨文化广场的建设是公共文化服务体系的物质基础，文化繁荣的载体，它的任务是：组织、辅导群众文化艺术活动；指导文化馆、文化站业务工作及对其业务干部进行培训；培训业余文艺骨干；研究群众文化艺术；收集整理民族民间文化；编辑出版群众文化艺术刊物；开展群众文化艺术活动理论研究和学术探讨活动。群众艺术馆不仅是保存民族文化遗产和当代文化创造精粹的机构，也是建设学习型社会、提高全民族科学文化素质不可或缺的途径，是先进文化与人们群众的联结点。只有加强群众艺术馆建设，才能从根本上促进文化发展，促进公共文化服务体系的完善。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，建设项目应当在项目可行性研究阶段执行环境影响评价制度，向具有审批权的环境保护行政主管部门报批相应的环境影响评价文件。据此，建设单位于2016年8月17日委托山西众义青净环保科技有限公司，承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司有关人员及时地对该项目位置及基本情况进行了现场调查（见现场踏勘图）,对项目所处区域的自然环境、社会环境、生态环境以及生活环境进行了全面调查了解，对工程建设情况进行了调查和分析，初步确定了本次环评的重点、范围和所采用的标准，找出主要污染源及主要污染物，分析了项目对环境产生的影响，提出了合理可行的污染防治措施。根据《建设项目环境保护分类管理名录》的相关规定，该项目的建设会对周围环境造成轻度影响，应当编制环境影响报告表，对该项目产生的污染和对环境的影响进行分析。据此，本次评价编制了《吕梁市群众艺术馆暨文化广场项目环境影响报告表》，作为本项目的环境影响评价文件。 2016年9月12日,离石区环境保护局在离石区主持召开了本项目的技术审查会议,评价单位会同建设单位依据审查意见对报告进行了认真修改和完善，现已修改完毕，提交建设单位，上报审批。 三、建设项目概况 （一）基本情况 项目名称：吕梁市群众艺术馆暨文化广场项目 建设性质：新建 建设单位：吕梁市文化局 建设地点：规划吕梁大道西侧，纬三十路南侧 （二）建设规模 1、本项目总用地面积32524.8m2（48.79亩），总建筑面积15000m2，项目主要建设1栋群众艺术馆（地上4层，地下1层）及文化广场，广场硬化面积9758㎡，项目总投资16945.8万元。 项目主要经济技术指标见表1。 表1 主要经济技术指标表 序号; 项目名称; 单位; 数据和指标; 备 注. 1; 规划总用地; m2; 32524.8; 48.79亩. 2; 总建筑面积; m2; 15000. 3; 地上建筑面积; m2; 12000. 其中; 剧场; m2; 3000. 非物质文化遗产展示馆; m2; 2000. 群众活动用房; m2; 4000. 美术馆; m2; 3000. 4; 地下建筑面积; m2; 3000. 其中; 地下车库面积; m2; 2400; 停车位约150个. 人防面积; m2; 600. 5; 建筑基底面积; m2; 6000. 6; 道路面积; m2; 3253. 7; 广场硬化面积; m2; 9758. 8; 建筑密度; %; 18.4. 9; 绿地率; %; 20. 10; 项目总投资; 万元; 16945.8. 2、停车位 本项目建设有地下车库，共设约150个机动车停车位。 3、人防工程 根据《人民防空法》、《民防条例》及《建管办法》等吕梁市有关民防法律、法规规定，该项目应配建民防工程。 4、换热站 本项目设有一座换热站，位于群众艺术馆地下一层。 （三）工程建设内容 本项目主体工程为建设1栋群众艺术馆（包括剧场、非物质文化遗产展示（传习）馆、群众活动用房、美术馆等）及楼前文化广场；辅助工程为建设地下车库（含人防）；公用工程包括道路、给排水、供电、供热等；环保工程包括污染治理措施、绿化等。 工程项目的组成见表2。 表2 工程项目组成一览表 类别; 名称; 工程内容及规模. 主体工程; 群众艺术馆; 总建筑面积15000㎡，其中地上建筑面积为12000㎡；项目规划建设1栋群众艺术馆（其中剧场建筑面积3000㎡，非物质文化遗产展示（传习）馆2000㎡，群众活动用房4000㎡，美术馆3000㎡）. 文化 广场; 9758㎡，全部进行硬化. 辅助工程; 机动 车库; 设地下机动车停车位150个. 公用工程; 供水; 由市政给水管网供给. 排水; 排水为雨、污分流制，道路及场地的雨水就近排入市政雨水管网，职工办公生活污水及活动废水先排入化粪池，经化粪池预处理后排入城市污水管网系统. 供电; 由吕梁新区电网供给. 供暖; 由吕梁新区统一供热，建设一座地下换热站. 环保工程; 废气 治理; 地下车库强制通风. 噪声 治理; 购买低噪声设备，采取减振、吸声、隔声的方法，加强绿化等措施. 废水 处理; 职工办公生活污水及活动废水排入化粪池处理后，排入城市污水管网. 固废 处置; 垃圾收集容器，统一收集后由当地环卫部门处理. 绿化及景观; 绿化面积为6505m2，绿化率为20%. 化粪池; 化粪池作防渗处理. （四）物料消耗 项目建设用的原材料主要为钢材、商品混凝土、砂、石、水泥、砌砖等，来源及供应均较方便，本项目建设主要原材料用量及来源见表3。 表3 主要建材消耗情况一览表 类别; 消耗指标; 用量; 来源. 商品混凝土; 151kg/m2; 0.23万t; 当地建材市场购买. 钢材; 90-110kg/m2; 0.14-0.17万t. 砌砖; 80-100块/m2; 0.12-0.15万块. 水泥; 少量. 砂子; 少量. 熟石灰; 少量. （五）公用工程 1、供电 项目区供电由吕梁新区电网10KV输电线引接，在艺术馆地下建筑设置10KV变配电所，电力供应便利，完全能够满足该项目的用电要求。 2、供暖 ①采暖热源：本工程建成投入使用后冬季供暖为集中供热。 ②热负荷计算：根据《城市热力网设计规范》及结合吕梁市实际情况，本项目采暖热负荷见表4。 采暖热负荷Qh=qhAc·10-6 Qh——采暖设计热负荷（MW） qh——采暖热负荷指标（W/m2） Ac——采暖建筑物的建筑面积（m2） 表4 项目建筑供热热负荷计算表 序号; 项目名称; 热负荷指标W/m2; 面积m2; 采暖负荷KW. 1; 群众艺术馆; 100; 15000; 1500. 本项目拟建换热站一座，热负荷为2.4MW,位于群众艺术馆地下一层。 3、供水 本项目用水由市政供水管网供给，可满足本项目建成运营后职工及活动用水要求。 本项目用水量包括：职工生活办公用水，剧场、非物质文化遗产展示（传习）馆、群众活动用房、美术馆用水，换热站补水以及不可预见用水等。 ①职工生活办公用水 本群众艺术馆建成后职工定员为22人，因此项目职工用水定额参照《山西省用水定额》（2015年）确定，本项目职工用水定额取50L/人·d计，则用水量为1.1m³/d。 ②艺术馆用水 根据《山西省用水定额》（2015年），艺术表演场馆用水按5L/(人· 场次）计，本项目建成投入使用后剧场最多可容纳观众800人，年平均使用次数120次，则用水量为1.78m³/d；展览馆、群众活动用房、美术馆等用水按5L/（㎡·d）计，本项目各类用房面积共9000㎡，则用水量为45m³/d。 ③换热站用水 本项目换热站补充水按循环水量的2%计，换热站循环水量的计算公式如下： 循环水流量G= 式中：Q——供暖热负荷，1500kW T1——管网供水温度，75℃ T2——回水温度，50℃ G——换热站循环水流量，35.28m3/h 换热站日循环水量为35.28m3/h×24h=846.72m3/d，则换热站补充用水为16.9m³/d。 ④绿化用水 根据《山西省用水定额》（2015年），绿化用水取0.28m3/m2·a，本项目绿化面积6505㎡，则用水量为12.14m³/d。 ⑤道路洒水 道路洒水参照《山西省用水定额》（2015年）确定，按0.5L/m2·次计，1天1次，道路面积为3253㎡，则洒水量为1.63m3/d。 ⑥不可预见水 不可预见用水以总用水量的10%计算。则非采暖期不可预见用水量为6.17m3/d；采暖期不可预见用水量为6.48m3/d。 则本项目非采暖期总用水量为67.82m3/d，采暖期总用水量为71.26m3/d。 4、排水 本项目排水采取雨水、污水分流方式进行排放。雨水通过雨水口收集后，经暗管排入市政雨水管网。职工办公生活污废水、活动废水及换热站排水先经化粪池处理后经管网汇集到市政污水管网，地下室内废水由潜污泵排至室外污水管网然后汇集到市政污水管网，最终排入吕梁市新城污水处理厂处理，严禁外排至附近河道。 （六）厂区平面布置及周边关系 本项目建设地点位于规划吕梁大道西侧，纬三十路南侧。项目南侧为北川河，西南侧距离吕梁学院186m，北侧为纬三十路，东侧距离吕梁大道22.5m。 项目建设场地与周边外环境关系见附图2，项目平面布置见附图3-1，项目鸟瞰效果见附图3-2。 （七）项目总投资 本项目总投资16945.8万元，资金由建设单位和财政配套解决。 （八）项目目前的进展情况 在接受委托时，根据现场调查，本项目尚未开工建设。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设地点位于规划吕梁大道西侧，纬三十路南侧，属于新建项目，故不存在与本项目有关的原有污染情况。但考虑到吕梁市群众艺术馆所处地段为霜雾都村，项目建设场地范围内还未进行拆迁工作，据环评现场调查，本次拆迁共涉及32户霜雾都村居民，可能带来的环境问题主要是拆迁过程中产生的扬尘、噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响 拆迁活动对环境空气的影响主要来自现有居民拆迁以及进入施工场地的运输车辆等产生的扬尘。据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2009）及《吕梁市扬尘污染防治管理办法》的要求，针对本工程拆迁过程产生的扬尘，环评要求采取以下防治措施：拆迁现场采取封闭施工方式，围挡一段、施工一段，严禁敞开式作业，最大限度的减少项目拆迁对周围环境产生影响；遇到四级或四级以上大风天气，应停止作业，同时作业处覆以防尘网；拆迁现场的垃圾、渣土等及时清运， 堆置时间较长的，应采取覆盖防尘布、防尘网，防止风蚀起尘及水蚀迁移；对拆迁现场定期洒水，扬尘严重时加大洒水频率；进出工地的建筑垃圾运输车，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不易撒外漏，若无密闭车斗，建筑垃圾的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。 2、噪声影响 经分析，本项目拆迁过程主要噪声污染为机械噪声。该项目的高噪声机械设备主要有推土机等，另外，还有运送建筑垃圾等材料的车辆，其声功率级值范围为80～98dB(A)，平均值为90dB(A)。据环评现场调查，本次拆迁场地西南侧186m处为吕梁学院，北侧及东侧距离最近的霜雾都村村民住宅分别为126m和122m。环评要求建设单位在拆迁过程中采取以下措施减小施工噪声对周围环境的影响：施工机械应定期维护保养，使其一直保持良好的状态；根据施工计划，合理安排施工时间， 避免夜间施工；合理设计运输车辆的行车路线，昼夜间进入城区行驶时要限制车速，杜绝鸣笛，同时，要对运输车辆进行定期保养维护，减少车辆设备运行噪声。 3、固体废物影响 本项目拆迁过程中产生的固体废物主要为拆迁建筑垃圾。本项目共拆除32户霜雾都村村民住宅，拆除建筑面积约8000㎡，共产生建筑垃圾1.04万吨。本次环评要求：施工建筑垃圾必须按照市容环卫有关规定进行处置，将其外运至指定的建筑垃圾堆放场所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性)： 1、自然环境 （1）地理位置 吕梁市位于山西省西部，属于晋陕蒙能源开发区的东南缘。离石区是吕梁市行政机关驻地，东与汾阳、文水相邻，西与临县、柳林接壤，北与方山相靠，南与中阳毗连。市区位于城中南部东川河、南川河、北川河交汇处的河谷地带，北依凤山，西靠虎山，南矗龙山，呈明显的枝状发展态势。离石区东西长44km，南北宽3Okm，总面积1324km2。市区东距省会太原市187km，西距陕西省吴堡县城1OOkm，孝柳铁路、307国道及209国道交汇于吕梁市区，市区同时也是秦晋两省交通枢纽集散地。 吕梁市群众艺术馆暨文化广场项目拟建场址位于规划吕梁大道西侧，纬三十路南侧，中心地理坐标N 37°35′11.67″，E 111°08′36.61″，海拔高度H=961m。项目详细地理位置，见附图1。 （2）地形、地貌 吕梁市是一个被黄土覆盖着的山地高原，属于黄土高原的一部分。构成吕梁山脉的吕梁背斜是本区地貌的主干；此外包括东部平川地区，是吕梁山地向汾河谷地的延伸部分；西部黄上丘陵沟壑区，是吕梁山地向黄河峡谷延续。由于千百年来的风化切割，地表支离破碎，水土流失严重，形成了童山濯濯，沟壑纵横的地貌。全市内共有大小沟道17.6l万条，其中一千米以上的沟道1.3万条，一千米以下的沟道16.3l万条，沟道密度在每平方千米五千米以上。 本项目位于北川河河谷地带，评价区地势平坦。 （3）地层、地质 吕梁市境内地层发育较为齐全，除缺失奥陶系上统、志留系、泥盆系及侏罗系、白垩系地层外，其余各种地层均有山露。市内构造线方向主要为东西、北东东、北西及近东西向。构造单元分为东部平原、中部断块山地和西部鄂尔多斯地台三部分。东部平原属新生代断陷，太原盆地的西南端，基底深度为1600～3800m，上部由新生界地层覆盖。西部台地由层厚的新老黄土下伏第三系红土、砾岩、和石炭—三迭系岩层构成。其中有燕山期火成岩形成的紫金山等局部隆起，黄土台面自东向西倾斜，已被深切的沟谷分隔成梁峁状地形。中部山地主要出太古界—古生界地层构成，以高角度断层与东西两侧陡然相接。显示了新山区构造运动的强烈上升特点。隆起的山区中分布前山间盆地、褶皱和断裂带。 （4）气候、气象 吕梁市地处晋西北黄土高原，属暖温带大陆性气候，四季分明。离石区冬季受内蒙古高原冷高压气团控制，多偏北及西北气流，寒冷少雪；夏季受太平洋亚热带气团控制，炎热多雨，因受西北大陆气团影响，常出现干旱现象，形成局部雷阵雨及冰雹；春季干旱少雨，时见春寒；秋季天高气爽，有时阴雨连绵。根据城关镇气象站资料，其气象特征如下: ①气温：境内平均气温8.9℃，极端最高气温38.9℃，极端最低气温-25.5℃。 ②风向、风速：市区位于东川河、北川河交汇处河川台地，受河谷影响，全年以北风为主，主导风向北偏东，平均风速2.1m/s，最大风速28.7m/s，其特点为:深秋至初春多为西北风，春夏多为东南风，每年出现8级以上的大风月平均为10天左右，多出现于4、5月份，风沙与尘土飞扬，严重影响城市环境卫生。 ③降水：全年平均降水量为450-500mm，最多年降雨量达744.8mm，最少年降雨量仅249.9mm。雨量年际变化有11年的波动旱涝周期。年内降雨量的分布也很不均匀，雨量主要集中在7、8、9三个月，占全年降水量的65%，其主要特征是:冬季少雨干旱、夏季雨量集中，多暴雨雷雨，秋季多普雨，降雨面积大，时间较长，可出现连阴雨。按季节分:春季降雨量50-75mm，占12.8%；夏季275-300mm，占58.8%；秋季100-300mm，占25.6%；冬季10-20mm，占2.8%。 按地形分:自西向东雨量增加。暴雨:日降雨量在50mm以上出现次数较少，年平均1-1.5次，年最多次数为2次，最大暴雨过程雨量达123.3mm(出现于1963年7月5日历时19个小时)，1979年6月29日田家会、红眼川一带发生的特大暴雨，46分钟内降雨量达107mm，东川河洪峰达950m2/s，由于本市地形所致，其暴雨特点为时间短、强度大、面积小。 ④蒸发量：年平均蒸发量1843.9mm，为年降水量的3倍多。最大年蒸发量为2039.9mm，最少年蒸发量为1770.5mm，年平均蒸发量为1852.3mm。 ⑤日照：本市属于干旱地区，日照充足，太阳辐射总量为130.8kcal/cm2；从春季开始递增，5-7月总能量达46.2kcal/cm2，年平均日照时数为80h以上，最多可达110h，冬季日照时数最少，旬日照时数一般为60h左右，以2月份最少。 ⑥冰冻期：全市冻土日数由东向西递减,市区冻土初日在11月上旬，终日3月中旬，时间为150天，土壤的稳定冻结深度大于lOcm，最大冻土深度为90-100cm。 ⑦灾害性气候:干旱为主，其次为干热、洪灾、霜冻、冰雹、风灾。 （5）水文及水文地质 吕梁市区坐落于三川河主流的北川、东川、南川三河交汇之处。北部为北川河，河谷宽约100～1800m，河漫滩120～180m，过水河床一般宽约30～60m；东部为东川河，河谷宽约100m，河漫滩80～100m，过水河床一般宽约10～30m，与北川河汇合后呈蛇曲形流向下游；南部为南川河，河谷宽约700～800m，河漫滩60～100m，过水河床一般20～40m，在交口镇与北川河汇流后向西流向下游汇流而成三川河。三川河属黄河一级支流，其特征为：河床的比降较大，冲刷严重，切割剧烈，地表水下泄速度快，流量极不稳定，随着季节的变化巨变，暴涨暴落，具有明显的山地河流的一般特性。 ①北川河是三川河的最大支流，发源于方山县境最北边的麻地渠，由北向南纵横全县，境内长80km，出大武镇入离石区，先后与东川河、南川河汇合成黄河一级支流—三川河。由于北川河长期的冲积作用，在其两岸形成了500～2000m宽的河谷地带。且北川河所经之河谷地带土地面积达1065.2km，是方山县和离石区的粮食生产基地。 据调查，本项目最近的主要地表水体为北川河，该河位于拟建项目南侧50m。 ②水文地质 离石盆地煤系地层分布为重碳酸钙型水，市区北、东以上符合生活饮用水国家标准，市区以下河水污染严重，影响浅层水水质。 地层上部第四系黄土层为相对隔水层，渗透性差；下部为第三系砾岩及松散卵砾石层受上部隔水层和下部二迭系统页岩阻隔，基本无补给条件，形不成含水地层。天然状态下，该段河道内浅层地下潜水补给河水，七十年代一级阶地前缘曾有泉水出流。后因地下水大量开采，现地下潜水位低于河床，河水渗漏补给地下潜水。旧河坝内河漫滩地下潜水位埋深西崖底、下水、上水一带为2～3m，前赵家庄、后赵家庄、李家沟一带为3～4m，旧河坝外地下潜水埋深一般为4～5m，地下水由北向南径流。现河两岸浅井单井出水量500～1000m3/d。 ③柳林泉域 A、柳林泉概况 柳林泉位于柳林县城以东约3km的三川河河谷中。泉区出露地层为奥陶系碳酸盐岩类与石炭系碎屑岩类，泉水从二者的接触带溢出，呈散泉的形式出露，大小泉点为数百个，出露标高794～803m，泉群多年平均流量2.32m3／s。 B、泉域边界 泉域北界为漱水河和蔚汾河分水岭，黑茶山以东为太古界和元古界变质岩类，地表分水岭和地下水分水岭一致。黑茶山以西为大面积石炭二叠系碎屑岩类和第四系松散岩类，局部为寒武奥陶系碳酸盐岩类，地表分水岭和地下水分水岭具有不一致性，即为可移动的边界。其走向自西向东由李家湾一黑茶山—南岔。 东界为北川河、东川河和南川河与汾河的分水岭，北部为太古界和元古界，东南及南部为寒武陶系，地表分水岭和地下分水岭—致。其走向自北向南由南岔—麻地渠—神堂沟一马坊湾一关帝山—阳湾一拐岭底—三角庄—棋盘山一上顶山。 南界为三川河与屈产河分水岭，东部为寒武奥陶系，西部为石炭二叠系，地下分水岭则成为可移动边界。其走向自东向西由上顶山一上郭家山—婿村—西沟一河底。 西界寒武奥陶系埋藏于石炭二叠系之下，埋深600～1000m岩溶发育程度减弱，地下水流缓慢，成为相对阻水(或弱透水)的边界。其走向自北向南由李家湾一杨家沟—钟底—高家山一孟门一河底。 泉域包括临县东部、方山、离石、中阳及柳林的北部，面积为5100km2，其中岩溶水盆地面积约2300km2，可溶岩裸露面积约830km2，覆盖面积约530km2，碎屑岩及松散岩面积约900余km2。 C、泉域地质构造控水特征 按《山西板内构造单位区划》柳林泉域位于鄂尔多斯台拗(A1)河东拗缘带(A1—1)离石柳林鼻状隆起(A1—1)。该由离石向斜、八盘山背斜和柳林鼻状构造组成。离石向斜和八盘山背斜轴向南北，平行展布，柳林鼻状构造为向西倾斜的平缓单斜，倾角50°～100°。柳林一带为准，为走向南北向西倾斜的单斜。以北三交区为走向北东，向北西倾斜的单斜：以南为走向北西，向南西倾斜的单斜。 柳林鼻状构造北部三交区与柳林区之间发育聚财塔地堑，成为局部的阻水构造，使三交区岩溶地下水绕过该地堑由柳林泉排泄。 D、泉域补给条件 泉域内岩溶地下水的补给主要有三种形式： a、面状石灰岩裸露区和松散岩类覆盖区直接或间接入渗 柳林泉域岩溶地下水补给有三个方向：一是北边界黑茶山以西寒武奥陶系石灰岩大部被第四系松散层覆盖，为间接补给。二是东边界太古界和元古界变质岩类裂隙水沿地表裂隙侧向补给。三是南边界除部分太古界变质岩裂隙水侧向补给外，主要为寒武奥陶系石灰岩裸露，自接补给。据调查，以上为泉城内岩溶地下水的主要来源，补给量为3.13m3／s，泉水总径流量的75％以上。 b、条带状地表径流渗漏补给 离石区北川河、东川河、南川河沿途穿过寒武奥陶系石灰岩渗漏补给。它们在离石区交口街道办交口与李家湾之间汇流后合并为三川河，然后穿过八盘山背斜，渗漏补给岩溶地下水，掘调查，地表河川径流总渗漏量为1.04m3／s，山泉水总径流的24％以下。 c、点渗漏补给 点渗漏补给主要包括渗漏点、陷落柱、溶洞，以及人工开挖的浅井等。渗漏量一般很少。 E、径流条件 奥陶系岩溶地下水水位变化在离石、柳林、三交区施工煤田水文孔20余个，揭露奥陶系岩溶地下水水位变化明显地有3个方向。 a、离石区，离石大武、离石城区、交口、中阳金罗、庞家会一线，奥陶系岩溶地下水水位由815—807m。 b、中阳县城南、柳林陈家湾、庄上一线，奥陶系岩溶地下水水位由812—803m。 c、三交区、临县湍水头、武家坡、高家山、柳林县西王家沟、成家庄一线，奥陶系岩溶地下水水位由802—801m。上述三个方向汇集于柳林泉。柳林穆村煤田水文孔揭露，奥陶系岩溶水水位为794.86m，与柳林泉山露标高(794—803m)一致。山此可见，上述三个方向岩溶地下水汇集在柳林泉排泄。 F、构造、地层控水分析 a、寒武奥陶系石灰岩在离石大断裂和八盘山背斜西侧呈狭长条带分布，往西埋藏与石炭二叠系和三叠系碎屑岩之下。据钻孔揭露，奥陶系石灰岩岩溶水单位涌水量，埋深在450m时，为0.82—0.98L／s·m。在600m时，为0.00036L／s·m。由此认为，三交区奥陶系岩溶地下水阻水边界为埋深600m以下，且水力坡度很小。 b、根据奥陶系有岩溶地下水水位分布，离子区(Ⅰ)和三交区(Ⅱ)水位差较大，两者没有沟通。表明离石大断裂、八盘山背斜，以及漱水河与北川河的地表分水岭一致，为阻水边界。表明三交区和离石区为两个相对独立的次级岩溶地下水系统。离石区强径流带从北往南由大武、西屈城区、中阳金罗，庞家会转向南西，经柳林陈家湾、庄上，由柳林泉排泄。三交区由于聚财塔地岩的阻隔，地下水流向从北往南由漏水头、武家坡，高家山转向南东，经柳林西王家沟、成家庄，由柳林泉排泄。 G、泉水成因及类划 泉域地势由北—东—东南向西南倾斜，地表水和地下水流动方向基本一致。即由北—东—东南向西南汇集。寒武奥陶系岩溶水的储水空间下部为太古界和元古界变质岩类作为隔水底板，上部为石炭二叠系碎屑岩类为阻水边界。在柳林县城东约3km处的薛家湾一带因三川河切割，使中奥陶统石炭岩裸露，在石炭二叠系砂页岩与“奥灰”接触带，“奥灰”岩溶水因受石炭二叠系砂页岩的阻挡而溢出地表。由于排泄区构造简单，为向西倾斜的单斜，倾角7°～10°。小型波状裙曲及小断层(断距＜5m)和裂隙多沿东西、北东、北西三个方向发育，故泉水不能集中排泄，而以散泉的形式出露，大小泉点上百个，出露标高为790—801m。根据泉水出露条件，可将柳林泉定为侵蚀溢流泉。 H、项目与柳林泉的相对位置关系 据调查，项目位于规划吕梁大道西侧，纬三十路南侧。根据山西省人民政府《关于山西省泉域边界范围及重点保护区划定的批复》(晋政函[1998]137号)和山西省水资源管理委员会办公室《山西省泉域边界范围及重点保护区》，柳林泉域面积为5100km2，泉域重点保护区包括泉源区和重点开发区，以及碳酸盐岩主要渗漏河段。其范围上至柳林县李家湾乡下白霜村，下至穆村镇康家沟的三川河河谷地段，长约12.5km，两侧至山脚下，宽约0.3—1.Om，面积约7.0km2。 综上所述，本项目位于柳林泉域水质重点保护区范围内，距离泉源重点保护区约28.7km。项目建设场地与柳林泉域相对位置见附图4。 ④水源地 上安水源地位于城北西属巴街道办上安村东北侧，面积约8km2。上安水源地处于柳林泉域的径流区，主要含水层为柳林泉岩溶裂隙承压水，其次有松散层水源、石灰系灰岩水源，该水源地现有水源井6眼，单井出水量2880-3000m3/d，岩溶水位标高812m，该水源地资源量为20000m3/d，目前开采量为11506m3/d，占可采量的57.5%。地下水可采量42683m3/d，浅层取用第四纪冲积层潜水，中层、深层分别为石炭系和奥陶系石灰岩裂隙岩溶水，两口浅井深8-11m，中层井井深分别为120.20m、106.40m，深层井深521m，各井均采用深井潜水泵，均由配水厂遥控、遥测、遥讯。配水厂位于城北凤山底村西北川河东岸。建有1500m3蓄水池两座，585m3吸水井一座，620m3二级泵站一座，加氯间一座。 根据《山西省离石区城市饮用水水源地保护区划分补充技术报告》，上安水源地一级保护区半径R为130m，不设二级保护区和准保护区。 依据《饮用水水源地保护区划分技术规范》要求，划定上部潜水的一级保护区作为岩溶承压水型水源地的一级保护区。因此，上部松散岩类孔隙潜水的一级保护区就是该水源地的一级保护区。 根据《山西省离石区城市饮用水水源地保护区划分补充技术报告》中关于饮用水水源地保护区的监督与管理的一般规定： A、禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废物。 B、禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药。 C、实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水水源。 D、建立离石区水源地保护条例，通过政府立法的形式，将水源地的保护纳入法制轨道。 E、加强政府各部门的协作，特别是水利、环保、卫生、城建等部门应各负其责，确保水源地保护措施的落实。 F、加强水源地及其保护区和监控区的水质监测。对于今后保护区外围新建的企业，应在企业建设时，在水源地监孔区径向位置设立相应的水质监测孔，其费用以及之后的检测费用由建设单位承担。 G、加强市民的节水用水教育，增强人们的水源保护意识，以使水资源得到合理、高效的使用。 本项目位于吕梁大道西侧，纬三十路南侧，场址西距最近的上安5#水源井344m，上安水源地一级保护区为水井周围130米范围内，可见，本项目不在其一级水源地保护区内。 （6）矿产资源 离石区矿产资源丰富，尤以煤的储量最大，储藏面积达300多km2，储量为31亿吨，其中低硫低灰优质主焦煤13亿吨，其余瘦煤储量为18.19亿吨。另外其主要矿藏还有铁矿、铝土、白云石、大理石、石膏、石棉、石英、荧石、云母等。 （7）地震 根据《中国地震参数区划图》（GB18396-2001），吕梁市位于地震动峰值加速度0.10g,地震基本烈度6度区。 2、生态环境 离石区境内植被类型有森林、草甸、草灌草原、草原等。尤以森林资源丰富，林地面积为84.23万亩，覆盖率为40%，其中用材林和防护林42.89万亩，经济林1.26万亩，灌木林29.41万亩，疏林地4.2万亩，未成林造林地6.43万亩。主要乔木树种有松、桦、柳、杨、槐、榆等；经济林树有苹果、梨、桃、杏、枣、核桃等；灌木有醋柳、柠条、丁香、腊梅等。境内野生动物主要有兽类、鸟类、蛇虫类和鱼虾类。 离石城区及周围的龙山、凤山、虎山绿化率在逐年增大，树种主要有松树、柏树、杨树、柳树、灌木林、低矮草皮等，对调节气候、抑制沙尘飞扬、美化环境具有相当的作用。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划 离石区现辖2镇3乡7个街道办，共254个村民委员会，约6.15万户，总人口约23.54万人，其中农业人口约13.7万人，占总人口的58.2%左右，非农业人口约9.84万人，占总人口的41.8%左右，总国土面积1324km2。是吕梁市政治、经济、文化的中心。 本项目建设场地位于规划吕梁大道西侧，纬三十路南侧。据2015年统计数据，西属巴街道办现管辖23个行政村，总人口20095人，6942户。2015年底农村经济总收入10493.4万元，总耕地面积29591亩，年人均纯收入4342元。项目周围村民村庄基本情况见表5。 表5 评价区人口分布情况一览表 行政村名; 方位; 户数(户); 人口(人); 耕地面积(亩); 农村经济总收入 (万元). 霜雾都村; NE; 786; 2595; 1622; 1423. 2、社会经济 近年来吕梁市离石区工业经济发展迅速，成为山西省中部新兴的煤炭工业城市，主要以采掘、机械、建材和电力为主，主要工业产品有原煤、焦炭、石英粉、石棉、砖瓦、电线、电缆和耐火材料等。离石城区近几年随着国家和省地产业结构和经济结构的调整，全市经济结构初步形成了以煤—焦—化产业链条为主线。规划建设了以机焦—煤化工—煤电—建材产业链为主线的大土河工业园区，城区各功能区均按照循环经济的格局进行，实现资源共享，各得其利，共同发展。 3、生活质量 近年来，吕梁市政府关注食品安全，建立诚信市场、星级餐饮及示范超市，真正让老百姓买的放心，吃的舒心，用的称心。调控房价增长，大力建设经济房和廉租房，改善城市与农村住房环境，真正实现“居者有其屋”。改变学前教育发展不协调、不均衡现象，出台有效制度遏制“三乱”现象，加大投入，保障教育公平。出台举措，调控以粮油蔬菜为代表的日常生活用品价格，多一些完善社会保障体制的声音，让老百姓心里有底，对生活更有信心。 4、文教卫生 市区文化教育、医疗卫生和环境保护等基础设施建设发展状况。从去年以来，市委和市政府认真贯彻吕梁市委提出的“一主三化”战略思想，求真务实、开拓进取，认真落实“十五”规化提出的各项目标，经济建设得到了快速的发展。同时，文化教育、医疗卫生和环境保护等基础设施建设也得到了长足的发展。完善和发展了市区医疗机构37个，其中医院8个，卫生防疫站2个，其它医疗机构和个体诊疗点27个。全区共有医疗技术人员1158人，共设床位1050张；中学23所，其中初级中学22所，完全高中1所，在校学生12519人：初中生11759人，高中生760人，专任教师798人。全区共有小学299所，在校学生27597人，专任教师1407人。市区文化教育和医疗卫生的快速发展提供了良好的硬环境，同时培养出了一大批有文化、懂技术、善管理的人才。 5、交通运输 离石区是吕梁市的交通中心，孝柳铁路由南向北经交口镇离石火车站西入柳林。307国道从东到西横穿离石全境西入柳林。209国道北起兴县城，南至交口是吕梁市南北交通大动脉，并与307国道在交口镇交汇。全市主要市乡公路有6条，总长109km，构成了市内各乡镇之间的公路网。 本项目北侧为纬三十路，东侧为吕梁大道，交通便利畅通。 6、文物古迹 离石区境内的古遗址有：乔家沟龙山文化遗址、下水西夏代和战国文化遗址、吴城遗址等，省级文物单位有安国寺。 项目所在地区无文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本次评价不进行现状监测，评价收集了吕梁市环境监测站对吕梁市区的环境空气例行监测数据，监测时间为2015年1月21日至1月30日，监测点为离石电缆厂，位于本项目南侧约1950m处，监测项目包括PM10、SO2、NO2。 表6 环境空气质量现状监测结果 监测 点位; 监测项目; 日均浓度范围（μg/Nm3）; 超标率（%）; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. 离石 电缆厂; SO2; 3-18; 0; 8.0; 达标. NO2; 20-47; 0; 58.8; 达标. PM10; 112-254; 28.57; 169; 超标. 由上表可知，离石电缆厂SO2和NO2达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10日均浓度超标。据分析，PM10日均浓度超标原因主要为：北方天气多风干燥，地表裸露，植被覆盖少，且该地正处于吕梁新区建设阶段，西侧紧邻209国道，道路上车辆往来频繁，因此造成该地区PM10超标。 综合分析，吕梁离石新区区域环境空气质量一般。 2、地表水环境质量现状 本项目所在地的地表水为北川河，距离拟建场址南侧边界50m处。据环评现场踏勘知，目前本区域内北川河水量较小，且水质较为混浊，多为泥沙。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）中河流功能及防治区划分，该处属于马坊村至薛村之间河段，水环境功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 3、地下水环境质量现状 本次地下水现状评价引用2016年6月2日吕梁市饮用水地下常规月报监测数据，监测数据为上安水源地，监测项目为常规水质参数，包括PH、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、总大肠菌群等。 表7 地下水现状监测结果 样品类别; 地 下 水; 采样日期; 2016年6月2日. 采样地点及 样品编号; 上安水源地. 分析项目; 分析结果（mg/L） （PH除外）; 地下水质量标准Ⅲ类 （mg/L）（PH除外）; 污染物单因子指数Pi. PH值; 6.85; 6.5-8.5; ＜1. 总硬度（mg/L）; 255; ≤450; ＜1. 高锰酸盐指数（mg/L）; 0.59; ≤3.0; ＜1. 硝酸盐（mg/L）; 3.71; ≤20; ＜1. 硫酸盐（mg/L）; 51.2; ≤250; ＜1. 氯化物（mg/L）; 26.2; ≤250; ＜1. 铁（mg/L）; 0.03; ≤0.3; ＜1. 锰（mg/L）; 0.01; ≤0.1; ＜1. 铜（mg/L）; 0.001; ≤1.0; ＜1. 锌（mg/L）; 0.05; ≤1.0; ＜1. 挥发酚（mg/L）; 0.0003; ≤0.002; ＜1. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.05; ≤0.3; ＜1. 亚硝酸盐（mg/L）; 0.001; ≤0.02; ＜1. 氟化物（mg/L）; 0.614; ≤1.0; ＜1. 氨氮（mg/L）; 0.020; ≤0.2; ＜1. 氰化物（mg/L）; 0.002; ≤0.05; ＜1. 汞（mg/L）; 0.0001; ≤0.001; ＜1. 铅（mg/L）; 0.01; ≤0.05; ＜1. 砷（mg/L）; 0.001; ≤0.05; ＜1. 硒（mg/L）; 0.0004; ≤0.01; ＜1. 镉（mg/L）; 0.001; ≤0.01; ＜1. 六价铬（mg/L）; 0.004; ≤0.05; ＜1. 总大肠菌群（个/L）; 3; ≤3; 1. 当Pi≤1时，符合标准；当Pi＞1时，说明该水质因子已超过了规定的水质标准，将会对人体健康产生危害。由上表可知，上安水源地全部监测项目均未超标，说明项目所在区域地下水水质较好，可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 该项目位于规划吕梁大道西侧，纬三十路南侧，属于吕梁新区规划区，周边无大型工矿企业及突出的高噪声源机械设备，但是拟建场址东侧为吕梁大道，北侧为纬三十路，交通噪声较为突出，总体来讲所在区域声环境质量一般。 5、生态环境 本项目评价区位于吕梁新区规划范围内，区域无大型企业，生态环境功能较好。 评价区范围内无珍稀、濒危、国家保护动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经调查和实地踏勘，评价区内无自然保护区、名胜古迹、风景区和重要的文物景观，无水源地及水源保护区，无珍稀动物保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中划定的环境敏感区。本地区不属于生态脆弱区和特殊地貌景观区。该项目主要的环境保护目标见下表8。 表8 主要环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 性质; 规模（人）; 方位及到边界距离（m）; 保护级别. 环境 空气; 霜雾都村; 社会关 注地区; 2595; NE 355; GB3095-2012 标准二级. 地表水; 北川河; 工业用水; 小河; S 50; GB3838-2002 标准Ⅳ类. 地下水; 当地村民 生活用水; 项目所在区域浅层地下水; GB/T14848-93标准Ⅲ类. 上安水源地5#水井; 需特殊 保护地区; 一级保护区半径130m; W 344. 声环境; 霜雾都村 村民住宅; 社会关 注地区; 2户; N 126; GB3096-2008 标准4a类. 2户; E 122. 10户; N 126-200; GB3096-2008 标准2类. 13户; E 122-200. 项目本身; 22人; ——; 临纬三十路及吕梁大道侧执行GB3096-2008 标准4a类，其余执行GB3096-2008中2类标准. 纬三十路; ——; ——; N 5. 吕梁大道; ——; ——; E 22.5. 吕梁学院; 社会关 注地区; ——; SW 186; GB3096-2008 标准1类. 生态环境; 保护项目周围的生态环境.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中有关环境空气质量功能区分类的规定：本区域环境空气质量功能划分为二类区，执行上述标准中的二级标准，标准值如下表所列（单位：μg /Nm3）： 污染物名称; 年均值; 日均值; 1小时均值. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 可吸入颗粒物(PM10); 70; 150; —. 可吸入颗粒物(PM2.5); 35; 75. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200; 300; —. 2、地表水 根据《山西省地表水水环境功能区划》，项目区域地表水为北川河，执行Ⅳ类水质标准，水质规定限值如下表所列（单位：mg/L（除pH外））： 项目; PH; BOD5; CODcr; 氨氮; 石油类; 硫化物; 高锰酸盐指数. 标准值; 6～9; ≤6; ≤30; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.5; ≤10. 3、地下水 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类水质标准，标准值如下表所列（单位：mg/L（除pH外））： 项目; pH; 挥发酚; 氟化物; NO2-N; NO3-N; NH3-N. 标准; 6.5～8.5; 0.002; 1.0; 0.02; 20; 0.2. 项目; 总硬度; 细菌总数 (个/mL); 大肠菌群 (个/L); 总砷; Cr6+. 标准; 450; 100; 3.0; 0.05; 0.05. 4、声环境 声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类、2类和4a类标准，标准限值如下表所列[单位：dB(A)]： 时段; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的二级标准，相关污染物排放限值如下所列：颗粒物：有组织排放最高允许排放浓度120mg/m3，无组织排放周界外浓度最高点监控限值：1.0mg/m3。 2、《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中的A等级标准，浓度限值如下表所列（单位：mg/L）： PH值; SS; BOD5; COD; 硫化物; 氨氮. 6．5～9.5; 400; 350; 500; 1.0; 45. 3、《社会生活环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类、2类和4类标准，标准限值如下表所示[单位：dB(A)]： 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，规定限值：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 5、固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据晋环发【2015】25号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。 结合工程分析，本项目采暖用热由吕梁新区集中供给，生活办公污水、活动废水及换热站排水排入市政污水管网，不外排。 因此，本项目不需要申请上述污染物排放的总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 粉尘、噪声、土石方等 粉尘、噪声、建筑垃圾 现有建筑拆迁 地基开挖、三通一平 粉尘、噪声、土石方 粉尘、噪声、废水、建筑垃圾 主体工程的施工建设 艺术馆建成竣工后交付使用 公用工程的施工建设 粉尘、噪声、废水 绿化等其它工程的施工建设 汽车尾气、污废水、垃圾、噪声

主要污染工序或污染源： 一、施工期 （一）主要污染工序 1、现有居民住房拆迁工程中，会产生粉尘、机械噪声、建筑垃圾。 2、地基开挖、三通一平过程中，会产生机械噪声、土石方，同时会对原植被土壤造成影响。在建筑垃圾运输过程中会产生扬尘、噪声。 3、主体工程施工建设，包括基础工程、结构工程和装修工程等施工过程产生扬尘、噪声和固体废物。 4、公用工程在挖土、回填和运输等施工过程产生扬尘、噪声。 5、装修、绿化及其他工程施工建设过程产生扬尘、噪声、废水和固体废物等。 （二）主要污染源 1、废气源 （1）扬尘 施工阶段，现有居民拆迁产生扬尘，频繁使用机动车辆运输建筑材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，同时车辆运行、装卸建筑材料、搅拌时将产生扬尘。 （2）燃油机械及运输车辆尾气 本项目施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气。运输车辆排出的尾气，其主要污染物是CO、NOx等。考虑到燃油废气和汽车尾气排放量不大，对周边环境空气质量影响范围及程度小，可忽略。 2、废水污染源 施工期废水来源包括施工人员生活污水和施工作业本身产生的废水。 3、噪声污染源 施工噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖掘机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 4、固体废物污染源 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。 二、运营期 （一）主要污染工序 本艺术馆建成投入使用后，对周围环境的影响主要为汽车尾气、职工办公生活污水、活动废水、生活活动垃圾、活动产生的噪声等。 艺术馆运营期主要产污流程见图1。 大气环境 污水处理厂 垃圾处理场 粪便处理场 局部环境 城市污水管网 环卫部门清运 设通风机 加强通风 环卫部门集中清运 加强管理、降噪措施 化粪池 垃圾桶 职工办公生活污水、活动废水 化粪池产生的污泥 活动中噪声 汽车尾气 垃圾 图1 艺术馆运营期产污及治污流程图 （二）主要污染源 1、废气源 本项目建成后，运营期大气污染物主要为：汽车尾气、垃圾点恶臭等。 2、水污染源 运营期水污染源主要是职工办公生活污水，艺术馆活动废水。 3、噪声源 根据本项目的特点，运营期的噪声源主要为运行的设备噪声、车辆噪声以及活动噪声。 4、固体废物源 本项目运营期固体废物主要是职工和活动群众产生的生活垃圾。

建设项目主要污染物产生及预期排放情况

| 内 容 类 型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及 排 放 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 粉尘、运输扬尘 | 少量 | 少量 |
|  | 地下车库 | CO、HC等 | 少量 | 少量 |
|  | 垃圾收运点 | 恶臭 | 微弱 | 微弱 |
| 水污 染物 | 施工废水 | SS | 少量 | 少量 |
|  | 艺术馆建成 投入使用 | 职工办公 生活污水 | 1.18万m3/a | 1.18万m3/a |
|  |  | 活动废水 |  |  |
|  |  | 换热站排水 |  |  |
|  |  | 不可预见废水 |  |  |
| 固体 废物 | 施工建设 | 弃土 | 3.59万m3 | 0.89万m3 |
|  |  | 拆迁建筑垃圾 | 1.04万t | 1.04万t |
|  |  | 施工建筑垃圾 | 187.5m³ | 187.5m³ |
|  |  | 生活垃圾 | 4.56t/a | 4.56t/a |
|  | 艺术馆建成 投入使用 | 垃圾 | 67.5t/a | 67.5t/a |
| 噪 声 | 各类施工机械运行产生的机械性噪声,声功率级值为80～98dB(A)，经处理后工作区噪声声压级值为≤70dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 工程建设对生态环境的影响主要是施工活动对农村生态环境的影响，相对而言，本项目的建设对农村耕地等生态环境影响很小。施工活动会间断性地影响到城市道路的交通秩序，给往来行人和车辆带来不便；另外，会对周围人居生态环境，特别是建设场地东侧和北侧霜雾都村村民住宅声环境造成不利影响；地基挖方会产生弃土，如任意堆放必然会造成水土流失问题，还会产生不良的生态景观效应。本项目建成后绿化率达20%，对生态环境有积极作用。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工建设对周围环境的影响，主要艺术馆及广场的施工活动，如材料运输、建设施工、装饰装修等过程。在地基挖方以及材料运输过程会产生一定量的粉尘污染，对建设场地局部区域环境空气容易造成不利影响；同时，由于地基开挖会产生弃土，如任意堆放必然会造成水土流失问题，造成不良的生态景观效应；工程的建设施工，主要的环境影响是施工机械噪声污染、粉状建筑材料的堆场扬尘污染，其次是施工人员排放的生活污水和垃圾等；在对建筑物的室内外进行装修时，钻机、电锤、切割机等产生噪声，以及污水。 环境影响分析 1、大气环境影响分析 施工活动对环境空气的影响主要来自现有居民拆迁、地基开挖、三通一平、主体工程施工、公用工程施工以及进入施工场地的运输车辆等产生的扬尘。 （1）影响分析 ①施工扬尘 施工扬尘的主要产生情况为下述几个方面： ⅰ居民拆迁、开挖地基、路面产生的扬尘； ⅱ堆放易产尘的建筑材料，如无围挡，随意堆放，会产生二次扬尘； ⅲ建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘； ⅳ道路铺设时产生的扬尘及沥青路面铺设沥青产生的烟气； ⅴ建筑垃圾的清理、运输会产生扬尘。 据资料显示，土石方阶段，在距离源强1m处、20m处、50m处的扬尘浓度分别为11.03mg/m3、2.89mg/m3、1.15mg/m3。由于污染源多是间歇性扬尘低的源，因此只在近距离形成局部污染。但施工现场的污染物未经充分扩散稀释就进入地表呼吸带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定的影响。 ②露天堆场及裸露场地风力扬尘环境影响分析 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表9。 表9 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可认为当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气象情况不同，其影响范围也有所不同。 ③汽车运输扬尘环境影响分析 据相关资料，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 （2）防治措施 据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2009）及《吕梁市扬尘污染防治管理办法》的要求，针对本工程施工期产生的扬尘，环评要求采取以下防治措施： ①运输扬尘措施 ⅰ配备一定数量的洒水车定期洒水，施工期间，对工地内裸露地面，应在晴朗天气时，视情况每周等间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率，预防扬尘对周围环境产生较大影响； ⅱ进出工地的物料、渣土、垃圾运输车，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不易撒外漏；若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出；车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； ⅲ施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应铺设钢板，并保持路面清洁，防止机动车扬尘； ⅳ施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路；洗车平台四周应设置废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆；工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。 ②施工场地及物料堆放扬尘防治措施 ⅰ施工现场采取封闭施工方式，围挡一段、施工一段，严禁敞开式作业，施工现场道路须采取临时硬化方式，最大限度的减少项目施工对周围环境产生影响； ⅱ遇到干燥、有风条件施工、路基碾压等易起尘的土方工程作业，应铺以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ⅲ施工现场的垃圾、渣土、砂石等及时清运，土石堆放在产生扬尘的情况下应进行扫水，堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，防止风蚀起尘及水蚀迁移；施工过程中使用水泥、石灰、砂石、铺装材料等容易产生扬尘的建筑材料，应采用防尘布苫盖； ⅳ对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫； ⅴ施工期间需使用混凝土时，必须使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等； ⅵ工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业及车辆清洗作业等。 另据本工程的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草及其它会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质，防止对周围环境空气的影响。在采取以上防止措施后，可有效防治施工扬尘。 ③施工现场杜绝沥青烟 修筑道路的沥青烟气污染主要来自沥青熔融、搅拌和摊铺行为。本工程沥青采取商品沥青混凝土，沥青熔融和拌合过程全部在搅拌站进行，这样沥青熔融、搅拌过程的沥青烟影响可以消除。摊铺时产生的有害物质THC和BaP比沥青熔融和搅拌时要少很多，加之沥青路面铺设过程相对较短，对周围环境影响相对较小。 2、废水污染影响分析 本项目施工期间外排废水，主要是施工人员生活排放的污水和施工作业产生的废水。 该项目施工人员约25人，其中多数在附近村庄租赁房屋居住，剩余人在施工场地活动板房内居住，板房区设置临时旱厕。施工作业产生的废水包括设备清洗用水等，这类废水直接泼洒于施工场地内增湿抑尘。 因此，施工人员生活排放的污水和施工作业产生的废水不会对地表水造成影响。 3、噪声影响分析 经分析，本项目施工建设过程主要噪声污染为机械噪声。该项目的高噪声机械设备主要有挖掘机、推土机、打夯机、混凝土搅拌运输车等，另外，还有运送弃土等材料的车辆，其声功率级值范围为80～98dB(A)，平均值为90dB(A)。 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声传播衰减计算方法进行预测。 （a）预测模式： 噪声从声源传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下： Lp(r)=Lp(r0)—（Adiv+Aatm+Abar+Aga+Amisc) 式中：Lp(r)—距声源r处的声压级，dB(A)； Lp(r0)—参考位r0处的声压级，dB(A)； Adiv—点声源几何发散衰减，即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Adiv=20lg(r/r0)，可以计算得到，距离每增加一倍，衰减值是6dB(A)； Aatm—空气吸收引起的衰减，空气吸收所引起的衰减一般情况下可忽略不计； Abar—屏障引起的衰减，屏障通常包括建筑物墙壁的阻挡、建筑物声屏障效应以及植物的吸收屏障效应等，对于产生阻挡的植物而言，只有通过密集的植物丛时，才会对噪声产生阻挡衰减作用：在任何频带上，屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；屏障衰减Abar在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB； Aga—地面效应衰减，声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用以下公式进行计算： r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m； 若Agr计算出负值，则可用“0”代替。 Amisc—其他多方面原因引起的衰减，其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。 本次评价采用下列公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值。 Lp(r)=Lp(r0)-Adiv= Lp(r0)-20lg(r/r0) （b）多个噪声源叠加影响模式： 式中：L总P ——多个噪声源共同作用下某受声点处的总声压级值，dB(A)； LPi ——第i个噪声源在预测受声点处的声压级值，dB(A)。 根据上述预测模式，对这些噪声源所辐射出的噪声进行传播衰减预测，施工机械设备辐射到外环境的噪声预测结果见表10。 表10 施工机械噪声传播衰减预测结果表 距 离(m); 5; 10; 20; 50; 80; 100. 噪声值[dB(A)]; 76; 70; 64; 56; 52; 50. 施工期场界噪声按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)有关规定标准进行评价：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。由上表数据可知，本项目施工机械噪声在施工现场外围50m以远区域，方才可能低于上述标准规定夜间限值，可见，若夜间仍继续施工作业，必然会造成超标准排放噪声污染。 施工期周围敏感点按《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关规定限值进行评价（1类区：昼间55dB(A)，夜间45dB(A)；2类区：昼间60dB(A)，夜间50B(A)）。据环评现场调查，建设场地西南侧186m处为吕梁学院，北侧及东侧距离最近的霜雾都村村民住宅分别为126m和122m。环评要求建设单位在施工期采取以下措施减小施工噪声对周围环境的影响： ①降低施工设备噪声：施工机械应定期维护保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的运行噪声加大； ②根据施工计划，合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间在各敏感点施工。确因施工需要及其它特殊原因须在夜间施工，必须有离石区人民政府或者有关主管部门的证明，且应在周围居民住宅密集区张贴告示，表明施工时段，以取得居民的谅解； ③由于建设场地北侧、东侧为霜雾都村居民区，西南侧为吕梁学院，因此在白天进行施工时，要格外注意高噪声设备对周围敏感点的影响， 尤其是拆迁过程及主体工程施工过程中产生的噪声。建设单位应根据实际建设情况在建设场地西侧、北侧及东侧建立临时声屏障，对噪声的传播起一定的阻隔和衰减作用； ④对施工现场进行合理布局，在靠近敏感点即建设场地西南侧、北侧及东侧尽可能少的安排施工机械，避免声级过高； ⑤降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； ⑥减轻交通噪声：合理设计运输车辆的行车路线，昼夜间进入城区行驶时要限制车速，杜绝鸣笛，同时，要对运输车辆进行定期保养维护，减少车辆设备运行噪声； ⑦个人防护：对进行高噪设备施工作业的施工人员要佩戴相应的噪声防护措施，如：耳塞、耳套等。 预计在采取上述措施后，施工噪声可衰减10-15dB（A），加之项目施工期较短，故施工噪声对周边声环境敏感目标影响不大。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾（建筑垃圾、开挖弃土）及施工人员生活垃圾两类。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施减小其影响。 ①开挖弃土 建设场地地基开挖产生的弃土，属于无毒无害性固体废弃物，但仍需予以合理处置，不可随意堆放、任意抛弃。据估算，本项目的建设会产生3.59万方的建筑弃土，其中2.7万方的弃土用于回填，剩余土方量为0.89万方（土方平衡见下图2）。本次环评要求建设单位在取得相关单位的许可后，将项目弃土送到离石区建筑垃圾填埋场进行处理，不得随意处置。环评要求建设单位在运输时，运输车辆加盖篷布，途径敏感路段时限速行驶、禁止鸣笛，夜间禁止运输。通过采取上述措施，可最大限度的减轻对敏感点的影响。 ②建筑垃圾 拆迁建筑垃圾：本项目拆除户数32户，拆除建筑面积约8000㎡，根据类比分析，共产生拆迁建筑垃圾1.04万吨。 施工建筑垃圾：施工建筑垃圾按每平方米0.05吨（项目总建筑面积15000m2），本项目共产生建筑垃圾750吨，每吨按0.25立方米计，则施工建筑垃圾产生量为187.5m3。 本次环评要求：施工建筑垃圾必须按照市容环卫有关规定进行处置，将混凝土块连同弃土、砖瓦、弃渣等外运至指定的建筑垃圾堆放场所或用于回填低洼地带，建筑垃圾中钢筋等回收利用，其他用封闭式废土运输车及时清运，不能随意抛弃、转移和扩散。 ③施工人员生活垃圾 项目施工作业人员会产生一定量的垃圾，预计本项目施工人员约为25人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，施工时间12个月，则施工人员生活垃圾量约为4.56吨。生活垃圾若处置不当容易受雨水的淋溶，对地下水造成潜在的影响，所以，对施工人员外排垃圾进行合理的处置也是相当必要的。本项目对施工人员生活垃圾按可回收利用和不可回收利用进行分类收集，然后集中送往环卫部门指定地点集中处置，不会对周围环境造成影响。 土方平衡分析见下图。 挖方 （3.59万m3） 填方 （2.7万m3） 用于回填 弃方（0.89万m3） 送往离石区 建筑垃圾填埋场 图2 土方平衡图 5、生态环境影响分析 （1）生态环境影响 ①临时用地的影响 本工程在施工过程中所需的建筑工棚等应尽量利用现有的设施，以减少对临时土地的占用。工程随着施工进度将逐步绿化，避免因地面长期裸露造成的水土流失及扬尘污染对周围环境造成不利影响。同时，施工过程中应当避免和减少对土层结构的扰动和破坏，严格划定施工界限，不得越界施工。 ②生态破坏 施工期间填挖地基，将导致建设场地植被覆盖率和绿色生物量水平产生降低或变化。以上影响是短期的，而且随着工程绿化带的建设，以上不利影响会得以恢复或补偿。 ③水土流失 本工程建设过程可能产生的水土流失为：路基开挖使土地直接裸露，存在发生水土流失的可能性。施工过程因地面长期裸露，存在发生水土流失的可能性。环评要求建设过程中，对于可回收利用的土方暂存场地，在雨季来临前须将其覆盖，并在土方暂存场地周围设置导流渠，以减少水土流失量。 （2）生态环境保护及水土保持措施 ①要坚持工程的“三同时”原则。 ②要对施工场地进行合理的规划，四周设置移动围档。对建筑材料设专门的堆棚，也要设置围档，尽量减轻施工对周围环境的影响。 ③施工期间要实行集中弃土方案，杜绝随堆随弃。 ④在施工后，对破坏的地面要及时进行平整，及时将路面硬化，并进行绿化，恢复植被，种植树木、花卉、草坪等。

运营期环境影响分析 吕梁市群众艺术馆暨文化广场项目建成投入使用后，主要是职工办公生活以及艺术馆活动产生的废水和垃圾污染、以及汽车尾气、垃圾恶臭等。另外，本项目作为特殊保护区建设项目，要充分考虑到周围环境噪声源对它的反作用影响效应。 1、大气环境影响分析 本项目建设场地处在吕梁市集中供热区域范围内，冬季采暖热源为城市集中供热系统，所以，本项目冬季采暖不直接产生大气污染物。 通过对项目工程分析可知，本工程大气污染源及污染物主要是汽车尾气、垃圾收运点的恶臭。 （1）汽车尾气 汽车尾气主要指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放。 本项目设有地下一层车库，预计停车位150个。汽车进出停车场和车库怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气污染，该尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油器等燃料系统的泄漏气等，其主要污染因子为CO、HC、NOX等，其中HC排放量较小，影响较小，本评价主要考虑CO、NOx的影响。其排放量与车型（一般为小车型，如轿车和小面包车等）、车况及车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关。 汽车尾气排放的各污染物的源强可参照以下公式进行计算： 废气排气量： D=QT（k+1）A/1.29 式中：D——废气排放量，m3/h； Q——汽车车流量，v/h； T——车辆在车库运行时间，min； K——空燃比； A——燃油耗量，kg/min。 污染物排放量：G=DCƒ 式中： G——污染物排放量，kg/h； C——污染物的排放浓度，容积比，ppm； ƒ——容积与质量换算系数。 汽车尾气计算参数： a、汽车尾气排放的源强：根据类比调查，汽车在怠速与正常行驶时所排放的各类污染物浓度见表11。 表11 汽车尾气中各污染物浓度 污染物; 单位; 怠速; 正常行驶; 备注. CO; %; 4.07; 2; 容积比. HC; ppm; 1200; 400; 容积比. NOX; ppm; 600; 1000; 容积比. b、车流量：本项目地下车库设有150个停车位，按停车位占用率90%计，车辆进出频率取每日进出2次，共计540辆车。 c、运行时间：汽车运行时间是指汽车在额定的区域内从发动机启动到停车的时间，或从进口到出口的运行时间。停车场内运行时间包括距离、速度和停车（或启动）的延误时间。考虑汽车从停车场、车库入口到停车车位一次发动机平均工作2分钟。 d、耗油量：根据统计资料及类比调查研究，车辆怠速<5km/h时，平均耗油量为0.20L/min，即0.15kg/min。 e、空燃比：汽油燃烧后产生的污染物将向周围空气排放。在相同的耗油量的情况下，汽车尾气污染物排放量还与空燃比有关。空燃比指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比。当空燃比较大时（大于14.5），燃油完全燃烧，产生CO2及H2O，当空燃比较低时（小于14.5），燃油不充分燃烧，将产生HC、CO、NOX等污染物。据调查，当汽车进出停车场时，平均空燃比约为12：1。 本项目汽车尾气排放源强计算结果见表12。 表12 汽车尾气排放源强计算结果 位置; 污染物排放速率（kg/h）; 污染物排放量（t/a）. 总烃; CO; NOX; 总烃; CO; NOX. 泊车位; 0.18; 0.9; 0.03; 0.66; 3.29; 0.11. 由上述数据可知，汽车尾气中污染物排放量很小，对大气环境影响轻微。考虑到地下停车位的大气影响，环评建议地下车库应安装抽排风机，加强通风效果，确保地下室空气流通和换气效应；排风口高于地面2.5m，环评要求将排风口设在绿化带内，并且设排气口的绿化带一侧距离最近建筑要在10m以上，避免对周围的影响。 （2）垃圾收运点的恶臭 垃圾收运点采用封闭的有盖垃圾桶，有专人管理，日产日清；全部实行分类袋装垃圾，恶臭不会弥散出来影响艺术馆的正常使用。 从以上大气环境影响分析可以看出，本项目在采取环评提出的各环保措施后，各污染物的排放对环境空气影响较小。 2、水体环境影响分析 本项目运营期废水主要为职工办公生活污水、艺术馆活动废水及换热站排水。 ①职工生活办公污水 项目职工办公生活污水按用水量的80%计算，则居民生活污水量为0.88m3/d。 ②艺术馆活动废水 艺术馆活动排水量按用水量的80%计算，则排水量为37.42m3/d。 ③换热站排水 根据《城市热力网设计规范》，正常工况下，换热站软化水排水量按补充水量的3%计算，则排水量为0.51m3/d。 ④不可预见水 项目不可预见排水量按用水量的80%计算，则非采暖期排放量为4.94m3/d，采暖期排放量为5.18m3/d。 则本项目非采暖期总排水量为43.24m3/d，采暖期总排水量为43.99m3/d。 采暖期按120天计，非采暖期按150天计，则本项目年排水量为1.18万m3/a。 经调查分析，本项目职工办公生活污水、艺术馆活动废水、换热站排水及不可预见排水量，排入艺术馆楼前化粪池，经化粪池进一步处理后，排入城市污水管网，最后进入污水处理厂。 本项目建设场址位于柳林泉域水质重点保护区范围内，经前分析，本项目所产生污废水最后进入污水处理厂，本次环评要求：建设单位严禁将污废水外排至附近河道，并对化粪池进行防渗处理。 由以上分析可知，本项目运营过程中所产生的废水均得到了合理处置，没有生产性废水外排，可见对区域水环境基本无影响。 3、声环境影响分析 本项目营运期的噪声主要为地下车库通风机、水泵、换热站等设备运行噪声以及车辆噪声、活动噪声等。 主要噪声源及噪声治理前后声压级见表13。 表13 噪声产生情况及治理措施 编号; 噪声源; 源强 【dB（A）】; 产生位置; 处理措施; 处理后室外噪声值 【dB(A)】. 1; 水泵; 80~90; 地下设备房; 隔声、减振、消音器、吸声材料措施，选用低噪声设备; <50. 2; 通风机; 75~85; 地下设备房; 隔声、减振、消音器、吸声材料措施，选用低噪声设备; <60. 3; 换热站; 60~70; 地下设备房; 隔声、减振、消音器、吸声材料措施，选用低噪声设备; <50. 4; 车辆噪声; ~65; 道路和地下车库; 采取禁鸣喇叭、控制进入车辆数量、控制行车路线; <60. 为保证艺术馆建成后设备运行噪声不会对周围环境造成影响，环评要求建设单位应做到以下几点： ①本艺术馆建成后车库通风机、换热站、水泵等公用设施均匀布置在地下室，利用地面来屏蔽噪声。地下室隔声效果较好，其隔声量能达到40dB（A）以上； ②对换热站内各设备选用低噪声设备、同时加装基础减震，设备间使用隔声门； ③泵类设备和风机进行基础减震，风机进出口管道加装消音器，排气管道出口采用微穿孔板消声器等； ④加强控制车辆噪声，降低车辆拥挤程度，艺术馆区域内禁鸣喇叭，控制行车路线； ⑤加强绿化，以减少车辆噪声的影响。 由上分析可知，项目噪声源在采取有效的控制措施、合理布局、加强管理后，不会对项目边界声环境和本项目室内声环境造成污染。 综上分析，本项目营运期噪声影响很小。 4、固体废物环境影响分析 本项目艺术馆建成投入使用后，产生的固体废物主要是职工以及往来人员产生的生活垃圾。 经测算，本项目生活垃圾产生量约67.5t/a。该艺术馆大楼的楼前及楼内均设有垃圾桶，分可回收垃圾和不可回收垃圾对生活垃圾进行集中收集，且每天有环卫工人定时清理，分类装袋。具有回收利用价值的生活垃圾统一收集，集中堆放，定期由废品收购公司上门清理回收；其它不能回收的生活垃圾统一分类收集堆放，由环卫部门集中收集及时负责清理外运。 本项目产生的固体废物，经采取上述措施处理后不会对周围环境产生较大影响。 5、外环境污染源对本项目的影响分析 本艺术馆拟建场址北侧为纬三十路，东侧为吕梁大道。公路上行驶的机动车辆噪声对拟建建筑声环境影响较大，所以，建议对艺术馆大楼的墙体及窗户采用隔声材料；在项目北侧及东侧建设绿化带，种植灌木、高大乔木和草坪等，交错结合提高绿化率，加强隔音、吸音，充分减小纬三十路及吕梁大道往来的车辆产生的噪声对本项目拟建楼声环境的不良影响。 通过采取以上措施后，可大大减少车辆噪声对本项目的影响。 6、生态环境影响分析 项目在营运期对生态的影响主要是绿化，在选择树种或草种时，要选择适宜当地气候条件并具较好降噪抑尘作用的本土物种，既可以满足环境保护的要求，又有利于与当地生态景观的协调一致。 7、环保投资估算 根据估算，项目环保投资161万元，占工程总投资的16945.8万元的0.95%。 本项目采取的污染防治措施及环保投资估算情况见表14。 表14 工程环保措施及投资一览表 序号; 污染环节; 环保措施; 资金 （万元）. 1; 施工扬尘; 建设场地四周设置不低于4米的围挡; 6. 2; 施工噪声; 严禁午间、夜间施工作业；建设场地西侧、北侧及东侧设置临时声屏障; 6. 2; 弃土方 建筑垃圾; 集中运送到吕梁新区建筑垃圾专门堆放场地; 8. 3; 生活污水 活动废水; 修筑1个化粪池，并进行防渗处理; 5. 4; 交通噪声; 大楼的墙体及窗户采用隔声材料，设绿化隔离带; 30. 5; 水泵、风机 换热站; 水泵、风机、换热站等置于地下一层， 且做隔声减震处置; 5. 6; 办公生活 垃圾; 设置垃圾桶，委托环卫部门定期集中清运、处置; 3. 7; 生态; 种植人工绿化带，绿化面积6505㎡; 48. 8; 环境管理; 环保设施、绿化场地定期维护; 50. 合 计; 161.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | 施工围挡，场地洒水，物料覆盖，车轮冲洗，限制车速并盖篷布 | 减少排量 达标排放 |
|  | 地下车库 | 汽车尾气 | 绿化带一侧设置排气口,排气口高于地面2.5m |  |
|  | 垃圾收运点 | 恶臭 | 采用封闭的有盖垃圾桶，专人管理，日产日清 |  |
| 水污 染物 | 职工办公生活污水、活动废水 | SS、COD、 NH3-N等 | 经化粪池处理后排入城市污水管网 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 弃土、 建筑垃圾 | 运送到吕梁新区建设建筑垃圾专门堆放场地 | 合理处置 |
|  | 艺术馆的 运营使用 | 生活垃圾 | 分类装袋，专人收集，运至垃圾收集点，由城市环卫部门统一清运处置 |  |
| 噪 声 | 1、禁止午间和夜间施工；2、在绿化带种植上选择高矮相辅的树种，阻尼交通车辆噪声的自然传播。3、水泵、风机全部布置在地下室，同时采取减振隔声措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目建设完成投入运营后，在项目区及场地周围植树种草进行绿化，可增强区域自然生态景观，改善区域环境空气质量。绿化可以保证地下水的涵养、固碳释氧、降低噪声、减少扬尘以及创造优美的环境。同时，绿化建设和雨水回灌等补充地下水等生态强化措施，将有利于增加本区域的地下水补给、改善区域的生态环境功能。另外，随着人工植被的增加，物种多样性趋于增加，生态系统服务功能也丰富了。 绿化品种要在保证美化效果的条件下，尽量多样化，宜将乡土树种和观赏树种、花卉、草种有机结合起来。树木应选择适应于当地气候和土质并具有观赏价值的品种，并且要考虑其在不同季节叶、花的颜色，使之起到美化环境、调节视觉、恢复疲劳的作用。树种选择常绿乔木如白皮松等，常绿灌木如冬青卫矛、金叶女贞等，以及月季、凤仙花等花卉。其次，草坪也应选择既美观，适应性又强的品种。 项目建成后，通过绿化、美化等措施，可使区域生态环境在现有条件下得到较大程度的改善。 |  |  |  |  |

结论与建议

- 结论 1、产业政策 本项目建成后担负着教育普及科学文化知识、组织开展群众文艺辅导、丰富群众精神文化生活、开展非物质文化遗产保护等职能，可以提升市民文化素质，净化和优化城市人文环境，从而为市民提供更高质量的城市生活。本项目属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）中“鼓励类”项目。 2、项目选址 （1）区域规划的符合性 吕梁市群众艺术馆暨文化广场项目，选址于离石区规划吕梁大道西侧，纬三十路南侧，属于吕梁北城区规划范围。吕梁市新城规划委员会于2016年9月8日为其颁发了项目选址意见书，该项目符合吕梁新区规划。 （2）区域环境敏感性 本项目场址西距最近的上安5#水源井344m，上安水源地一级保护区为水井周围130米范围内，可见，本项目不在其一级水源地保护区内。本项目位于柳林泉域水质重点保护区范围内，距离泉源重点保护区约28.7km。根据相关水文地质资料显示，该区域地下水位埋深在120米到140米，本项目无生产性废水，不会对该区域地下水水质产生影响。评价区范围内无其它自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区等环境敏感区域。 （3）防护距离符合性 本项目无卫生防护距离的要求。 综上，本项目选址可行。 3、清洁生产 本项目在设计、施工过程中，采用各项节能减排技术、先进施工设备和环保建筑材料；项目投入使用后，各类污染物均能做到合理处置，达标排放；区域绿化率较高，为人们创造一个舒适优美的环境。 因此，本项目贯彻了清洁生产的原则。 4、总量控制 本项目采暖用热由吕梁新区集中供热，生活污水及活动废水排入污水处理厂，因此，本项目不需申请污染物排放总量。 5、达标排放 本项目施工期排放的扬尘量少，达标排放；营运期排放的大气污染物量小且不属于总量控制指标污染物，排放的职工办公生活污水及活动废水，经化粪池处理后排入城市污水管网，最后进入吕梁市城区污水处理厂净化处理后达标排放，固体废物按环评要求处置，符合“资源化、减量化和无害化”原则。 因此，本项目各污染物均能做到达标排放。 6、对区域环境质量的影响 本工程实施后，采取的污染防治措施能够十分有效地降低污染物排放量，各类污染物均能做到达标排放，因此本项目的建设对区域环境质量影响较小，能够维持原有环境现状。项目建成后绿化面积6505m2，可提高区域绿化面积，对区域生态环境起到一定的改善作用。 7、外环境污染源对本项目艺术馆的影响 本项目拟建的群众艺术馆，作为群众文化活动需特殊保护的场所，对声环境噪声本底值提出了较高的要求，着重需要考虑往来于吕梁大道及纬三十路的车辆噪声对艺术馆声环境的影响作用。从前面分析可知，在采取环评提出的各项环保措施后，预计外环境污染源对艺术馆声环境的影响是可以降减的。 综上所述，本项目符合国家产业政策的要求，选址符合环保政策和当地规划的要求，在严格落实本次环评规定的环保措施并加强运行管理后，各污染物可以稳定达标排放，不会造成区域现有环境功能的改变。此外，本项目的开发建设，可以提升市民文化素质，净化和优化城市人文环境，从而为市民提供更高质量的城市生活。所以，从经济效益、环境效益、社会效益诸多方面综合考虑，环评认为吕梁市群众艺术馆暨文化广场的建设是可行的，也是必要的。 二、建议 1、项目建设施工期间，建设单位应建立健全的环境管理制度。结合该项目具体情况，建立岗位责任制，配备专职环保管理人员，加强对施工单位的环境管理，严格按照施工期相关要求文明施工，减轻施工对周围环境影响，严防噪声、扬尘扰民事件发生。 2、运营期应严格按照规划设计对本区域进行绿化。 附件：1、环评委托书； 2、吕梁市人民政府，市长办公会议纪要【2016】35次； 3、建设项目选址意见书，吕规选字（2016）第09号； 4、电缆厂监测数据； 5、环保设施“三同时”竣工验收一览表； 6、建设项目环境保护审批登记表。 附图：1、项目地理位置图； 2、项目位置与外环境关系图； 3-1、项目平面布置图； 3-2、项目鸟瞰效果图； 4、项目建设场地与柳林泉域位置关系图。 另附： 1、技术审查意见 2、补充修改索引

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见: 吕环审[2006] 46 号 吕 公 章 经办人: 年 月 日

注       释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  立项批准文件

附件2  其他与环评有关的行政管理文件

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，

应选下列1～2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。